2026 전국 대학생 AI 반도체 회로 설계 경진대회 · Digital 트랙 2차

결과물 제출 안내 (1쪽): ID, 팀명, 결과물 폴더 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ID | aiasic26911 |
| 팀명 | REDRED (서울대학교 전기정보공학부 3인) |
| 과제명 | 회전하는 이벤트 카메라를 하나의 월드 지도로 옮기는 칩 (칩 S: 센서 워드 → 디코더 → 좌표 변환 8레인 → 월드 메모리 + 칩 안 자세 추정기) |
| 제출물 | ① 발표자료 PPT(20쪽) ② 발표 영상(10분) ③ 본 설명 1쪽 |

결과물 폴더 구성 (서버 /home/aiasic26911/ 기준)

| 폴더 / 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| hyunsu_round2/code/rtl/ | 칩 S RTL(SystemVerilog). 최상위 chip_s_full.sv, 디코더 aer_decoder, 변환 8레인 xf_b8, pix_serializer, world_writer, world_mem + 8 kbit 매크로 mem_bank_8k, 자세 추정기 est_top·est_core·est_plane·est_cordic·est_tok_expand |
| hyunsu_round2/code/tb/ | 테스트벤치: tb_chip_full(종단), tb_chip_full_gate(게이트 시뮬), tb_est, tb_chip_s, tb_bank |
| hyunsu_round2/code/results/, code/CANDIDATES.md | 설계·검증 기록 job*.md(job23 RTL, job24 추정기, job25 풀칩 P&R, job26 일반화), 후보 판정표 code/CANDIDATES.md, 정수 기준모델 job24_est.py·job23_golden.py |
| hyunsu_round2/job25/ | 풀칩 합성·P&R·signoff·LEC·게이트 시뮬 스크립트(flow/), 산출물 full_5.0/pnr/ (chip_s_full3.gds·.def·_pnr3.v·_quantus.spef·_signoff.sdf, signoff_power3_80.rpt) |
| redred-faer/submission/ | 제출 파일: 칩 S 발표자료 REDRED_2차_발표자료_칩S(.pptx/.pdf), 본 설명서, 발표 대본, 그림·덱 생성 스크립트(figgen/). 발표 영상은 별도 파일로 제출. archive_parallel_design/ = 팀 내 병행 설계 라인의 이전 자료(참고용) |
| redred-faer/scripts/, syn/reports/hyunsu_selfcal/ | 자기보정(피벗 상수 알고리즘화)을 정답 있는 합성 장면에서 독립 검증한 스크립트·결과·사전 평가 기준 |
| redred-faer/syn/reports/, progress.md | 병행 설계(행 클록 게이팅, blink, hold ECO 등)의 P&R 리포트와 시도·기각 전체 기록(§1~§236) |

재현 방법

① 게이트 시뮬(SDF): cd ~/hyunsu_round2/job25 && bash flow/gate_sim.sh roll_B MAXIMUM full_5.0/pnr/chip_s_full_pnr3.v full_5.0/pnr/chip_s_full3_signoff.sdf  (pan_B도 동일, 8 ns 주기)

② 정수 기준모델: cd ~/hyunsu_round2/code/results && python job24_check.py roll  → ECC 대비 0.467° (센서 원본 .dvs를 ~/hyunsu_round2/code/data/ 에 두어야 실행됨)

③ 합성·P&R·signoff: job25/flow/ 의 run_syn.sh, run_top.sh, run_signoff3_80.sh, lec_full.sh (절차와 결과는 results/job25_fullchip_pnr.md)

참고

대용량 원본 데이터(교수 센서 .dvs 약 9 GB, UZH shapes_rotation 약 500 MB)와 대회 Q&A 자료는 제출 폴더에서 제외했습니다.

칩 S 소스는 서버 ~/hyunsu_round2/code(Git 저장소, 마지막 커밋 2026-10-27), 검증·병행 설계 이력은 https://github.com/GangHeeJo/AI-SEMI (main)에서 확인할 수 있습니다.

설계 조건: GPDK045 교육용 PDK, 출하 클록 8.0 ns(125 MHz), signoff = Quantus 추출 + Innovus 타이밍. 과적합(녹화별 기하 상수)은 피벗을 데이터에서 구하는 자기보정 알고리즘으로 해결했으며 발표자료 11쪽에 근거를 적었습니다.